Znak postępowania: ZPU 1/18

###### Załącznik Nr 1 do SIWZ

wzór

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

# Opis Przedmiotu Zamówienia

Kody CPV:

CPV 32322000-6 Urządzenia multimedialne

CPV 32321200-1 Urządzenia audiowizualne

CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe

CPV 30216110-0 Skanery komputerowe

CPV 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

Wykonawca oświadcza, iż zaoferowany sprzęt i oprogramowanie jest fabrycznie nowe, (rok produkcji nie wcześniej niż 2018) nie był wcześniej wykorzystywany, w tym nie był przedmiotem wystaw i prezentacji. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, montażu i uruchomienia dostarczonego sprzętu i oprogramowania  a także do przeszkolenia w zakresie użytkowania pracowników Zamawiającego. Jeśli nie wskazano inaczej wskazano, Zamawiający wymaga gwarancji 36 miesięcznej.

| # I # Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii bezkręgowce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Należy podać model, symbol i producenta | Wymagane minimalne parametry techniczne | Należy wskazać/opisać czy oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk: | Cena brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Model: ………………….. Producent …………………… | Lustrzanka cyfrowa z obiektywem - Rodzaj matrycy: CMOS - Liczba pikseli min. 26 Mpix - Czułość ISO min. 100-40000, rozszerzana do 102400 - Maksymalna rozdzielczość: 6240 x 4160 - System AF: 45-punktowy system AF, korzystając z wizjera optycznego - Stabilizacja obrazu: w korpusie - Połączenia bezprzewodowe: Bluetooth i Wi-Fi - Odchylany ekran z dotykowymi elementami sterującymi - Format zapisy: RAW (14-bitowy) Komplet łączników pozwalających na podłączenie aparatu do mikroskopu |  | 1 zestaw |  |
| 2 | Model: ………………….. Producent …………………… | # Obiektyw 100mm f/2.8L - obiektyw makro - wbudowany silnik USM - 3-pozycyjny przełącznik ogranicznika ustawiania ostrości |  | 1 |  |
| 3 | Model: ………………….. Producent …………………… | # Oświetlenie do makrofotografii - Lampa Macro Ring - Liczba przewodnia: 14 - Tryb pracy: E-TTL - Regulacja energii błysku: 1-1/64 Funkcje: synchronizacja z krótkimi czasami naświetlania, sterowanie bezprzewodowe, błysk modelujący (70 Hz), wspomaganie autofokusa |  | 1 |  |
| 4 | Model: ………………….. Producent …………………… | Zestaw komputerowy do fotografii (zestaw kompatybilny z kamerą oraz mikroskopem) Procesor - Ilość rdzeni - 6 - Ilość wątków - 12 - Taktowanie: - Częstotliwość taktowania procesora [GHz] - 3.0 Architektura [bit] – 64 Pamięć RAM Typ pamięci - DDR4 Pojemność - 16 GB Liczba modułów – 2 Płyta główna – kompatybilna z proponowanymi podzespołami Złącza USB 2.0, USB 3.0, FireWire (w przypadku współpracy z wymagającą tego złącza kamerą) Karta dźwiękowa - Zintegrowana Karta sieciowa – Zintegrowana Karta sieciowa Wi-Fi - 802.11 b/g/n/ac Karta graficzna Ilość pamięci RAM - 8 GB Rodzaj pamięci RAM - GDDR5 Szyna danych [bit] - 256 Typ złącza - PCI Express x16 Taktowanie rdzenia [MHz] – 1340 Dysk Pojemność dysku HDD - 4 TB Pojemność dysku SSD – 512 GB UWAGA: Oprogramowanie System operacyjny: Instytut posiada wdrożony system operacyjny Windows 10 Pakiet biurowy: Instytut posiada wdrożony pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Antywirus: Instytut posiada wdrożone |  | 1 |  |
| 5 | Model: ………………….. Producent …………………… | Monitor - Przekątna ekranu [cal] - 24 - Rozdzielczość - 1920 x 1200 (FullHD) - Format - 16:10 - Rodzaj podświetlenia - LED - Czas reakcji [ms] - 8 - Częstotliwość odświeżania [Hz] - 60 - Jasność [cd/m2] - 300 - Kontrast - 2000000:1 Regulacji wysokości monitora |  | 1 |  |
| 6 | Model: ………………….. Producent …………………… | Listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 gniazd |  | 1 |  |
| 7 | Model: ………………….. Producent …………………… | Klawiatura - komunikacja : bezprzewodowa - przyciski : membranowe - typ klawiatury : płaska - interfejs : USB klawisze multimedialne : tak |  | 1 |  |
| 8 | Model: ………………….. Producent …………………… | Myszka - typ myszy : laserowa - komunikacja z myszą : bezprzewodowa - liczba przycisków : 5 szt. - komunikacja bezprzewodowa : fale radiowe - zasięg nadajnika : min. 8 m rolka przewijania : 1 szt. |  | 1 |  |
| 9 | Model: ………………….. Producent …………………… | UPS - Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom Ilość gniazd wyjściowych: 3 |  | 1 |  |
| 10 | Model: ………………….. Producent …………………… | Zasilacz Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom |  | 1 |  |
|  | Model: ………………….. Producent …………………… | Obudowa - Złącza na przednim panelu: - USB 2.0 x2 - USB 3.0 x2 Ilość zainstalowanych wentylatorów – min. 2 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM od 1-10: |  |

| # II # Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii kręgowce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Należy podać model, symbol i producenta | Wymagane minimalne parametry techniczne | Należy wskazać/opisać czy oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk: | Cena brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Model: ………………….. Producent …………………… | Lustrzanka cyfrowa z obiektywem Karty pamięci SD/SDHC/SDXC (dwa sloty) Maksymalna rozdzielczość 6000 x 4000 Liczba pikseli min 24 Mpix Rozmiar matrycy APS-C (23.5 x 15.6 mm Rodzaj matrycy CMOS Czułość ISO Auto, 100-25600, expis to 102400 (black and white only) Format zapisy RAW Minimalny czas naświetlania 1/8000 s Maksymalny czas naświetlania 30 s obiektyw zmiennogniskowy , o ogniskowej 18-105 mm z systemem redukcji drgań (ze stabilizacją), maksymalny otwór względny f/3,5-5,6; minimalny otwór względny f/22-38; możliwość przełączania autofokusa pomiędzy działaniem ręcznym i automatycznym |  | 1 zestaw |  |
| 2 | Model: ………………….. Producent …………………… | # Obiektyw makro obiektyw makro o ogniskowej od 100 do 105 mm z systemem redukcji drgań VR, skala odwzorowania 1:1, szkło o niskiej dyspersji możliwość przełączania autofokusa pomiędzy działaniem ręcznym i automatycznym waga nieprzekraczająca 800 g minimalny zakres ustawienia ostrości nie większy niż 32 cm |  | 1 |  |
| 3 | Model: ………………….. Producent …………………… | # Oświetlenie do makrofotografii zestaw bezprzewodowych lamp błyskowych – 3 szt. Panel LED 2800ºK – 5600ºK Ultra jasne diody - 4200 Lux’ów przy 1 m, stabilna regulowana temperatura światła pomiędzy 2800ºK a 5600ºK (+/- 200ºK), metalowa konstrukcja adapter na baterie z mocowaniem V – mount oraz uniwersalny zasilacz sieciowy, standardowe mocowanie statywowe 5/8″ |  | 1 |  |
| 4 | Model: ………………….. Producent …………………… | Zestaw komputerowy do fotografii (zestaw kompatybilny z kamerą oraz mikroskopem) - Ilość rdzeni - 6 - Ilość wątków - 12 - Taktowanie: - Częstotliwość taktowania procesora [GHz] - 3.0 Architektura [bit] – 64 Pamięć RAM - Typ pamięci - DDR4 - Pojemność - 16 GB Liczba modułów – 2 Płyta główna – kompatybilna z proponowanymi podzespołami Złącza USB 2.0, USB 3.0, FireWire (w przypadku współpracy z wymagającą tego złącza kamerą) Karta dźwiękowa - Zintegrowana Karta sieciowa – Zintegrowana Karta sieciowa Wi-Fi - 802.11 b/g/n/ac Karta graficzna - Ilość pamięci RAM - 8 GB - Rodzaj pamięci RAM - GDDR5 - Typ złącza - PCI Express x16 Taktowanie rdzenia [MHz] - 1340 Dysk Pojemność dysku HDD - 4 TB Pojemność dysku SSD – 512 GB Zasilacz Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom Obudowa Złącza na przednim panelu: USB 2.0 x2 USB 3.0 x2 Ilość zainstalowanych wentylatorów - 2 UWAGA: Oprogramowanie System operacyjny: Instytut posiada wdrożony system operacyjny Windows 10 Pakiet biurowy: Instytut posiada wdrożony pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Antywirus: Instytut posiada wdrożone oprogramowanie ESET |  |  |  |
| 5 | Model: ………………….. Producent …………………… | Monitor - Przekątna ekranu [cal] - 24 - Rozdzielczość - 1920 x 1200 (FullHD) - Format - 16:10 - Rodzaj podświetlenia - LED - Czas reakcji [ms] - 8 - Częstotliwość odświeżania [Hz] - 60 - Jasność [cd/m2] - 300 - Kontrast - 2000000:1 regulacji wysokości monitora |  | 1 |  |
| 6 | Model: ………………….. Producent …………………… | Listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 gniazd |  | 1 |  |
| 7 | Model: ………………….. Producent …………………… | Klawiatura - komunikacja : bezprzewodowa - przyciski : membranowe - typ klawiatury : płaska - interfejs : USB klawisze multimedialne : tak |  | 1 |  |
| 8 | Model: ………………….. Producent …………………… | Myszka - typ myszy : laserowa - komunikacja z myszą : bezprzewodowa - liczba przycisków : 5 szt. - komunikacja bezprzewodowa : fale radiowe - zasięg nadajnika : min. 8 m rolka przewijania : 1 szt |  | 1 |  |
| 9 | Model: ………………….. Producent …………………… | UPS - Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom Ilość gniazd wyjściowych: 3 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM od 1 do 9: |  |

| # III # Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii Muzeum |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Należy podać model, symbol i producenta | Wymagane minimalne parametry techniczne | Należy wskazać/opisać czy oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk: | Cena brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Model: ………………….. Producent …………………… | Zestaw komputerowy do fotografii (zestaw kompatybilny z kamerą oraz mikroskopem) Procesor - Ilość rdzeni - 6 - Ilość wątków - 12 - Taktowanie: - Częstotliwość taktowania procesora [GHz] - 3.0 Architektura [bit] - 64 Pamięć RAM - Typ pamięci - DDR4 - Pojemność - 16 GB Liczba modułów – 2 Płyta główna – kompatybilna z proponowanymi podzespołami Złącza USB 2.0, USB 3.0, FireWire (w przypadku współpracy z wymagającą tego złącza kamerą) Karta dźwiękowa - Zintegrowana Karta sieciowa – Zintegrowana Karta sieciowa Wi-Fi - 802.11 b/g/n/ac Karta graficzna - Ilość pamięci RAM - 8 GB - Rodzaj pamięci RAM - GDDR5 - Typ złącza - PCI Express x16 Taktowanie rdzenia [MHz] - 1340 Dysk Pojemność dysku HDD - 4 TB Pojemność dysku SSD – 512 GB Zasilacz Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom Obudowa Złącza na przednim panelu: USB 2.0 x2 USB 3.0 x2 Ilość zainstalowanych wentylatorów - 2 UWAGA: Oprogramowanie System operacyjny: Instytut posiada wdrożony system operacyjny Windows 10 Pakiet biurowy: Instytut posiada wdrożony pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Antywirus: Instytut posiada wdrożone oprogramowanie ESET |  | 1 zestaw |  |
| 2 | Model: ………………….. Producent …………………… | Monitor - Przekątna ekranu [cal] - 24 - Rozdzielczość - 1920 x 1200 (FullHD) - Format - 16:10 - Rodzaj podświetlenia - LED - Czas reakcji [ms] - 8 - Częstotliwość odświeżania [Hz] - 60 - Jasność [cd/m2] - 300 - Kontrast - 2000000:1 regulacji wysokości monitora |  | 1 |  |
| 3 | Model: ………………….. Producent …………………… | Listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 gniazd |  | 1 |  |
| 4 | Model: ………………….. Producent …………………… | Klawiatura - komunikacja : bezprzewodowa - przyciski : membranowe - typ klawiatury : płaska - interfejs : USB klawisze multimedialne : tak |  | 1 |  |
| 5 | Model: ………………….. Producent …………………… | Myszka - typ myszy : laserowa - komunikacja z myszą : bezprzewodowa - liczba przycisków : 5 szt. - komunikacja bezprzewodowa : fale radiowe - zasięg nadajnika : min. 8 m rolka przewijania : 1 szt |  | 1 |  |
| 6 | Model: ………………….. Producent …………………… | UPS - Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom Ilość gniazd wyjściowych: 3 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM od 1 do 6: |  |

| # IV # Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do obróbki graficznej – bezkręgowce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Należy podać model, symbol i producenta | Wymagane minimalne parametry techniczne | Należy wskazać/opisać czy oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk: | Cena brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Model: ………………….. Producent …………………… | Komputer do obróbki graficznej Procesor - Ilość rdzeni - 6 - Ilość wątków - 12 - Taktowanie bazowe – 3.7 Architektura [bit] - 64 Karta graficzna - Ilość pamięci RAM - 8 GB - Rodzaj pamięci RAM - GDDR5 - Typ złącza - PCI Express x16 - Taktowanie rdzenia [MHz] - 1405 Rozdzielczość - 4096 x 2160 Płyta główna - Karta dźwiękowa - Zintegrowana - Karta sieciowa - 10/100/1000 - Złącza na tylnym panelu: - 1x DisplayPort - 1x HDMI - 1x PS/2 - 1x S/PDIF Optyczne - 2x RJ-45 - 2x USB 3.1 gen 2 2x USB 3.1 gen 1 Pamięć RAM - Pamięć RAM - Typ pamięci - DDR4 Pojemność - 32 GB Dysk Pojemność dysku HDD - 4 TB Pojemność dysku SSD - 1 TB Zasilacz Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom Obudowa Złącza na przednim panelu: USB 2.0 x2 USB 3.0 x2 Ilość zainstalowanych wentylatorów - 2 UWAGA: Oprogramowanie System operacyjny: Instytut posiada wdrożony system operacyjny Windows 10 Pakiet biurowy: Instytut posiada wdrożony pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Antywirus: Instytut posiada wdrożone oprogramowanie ESET |  | 1 zestaw |  |
| 2 | Model: ………………….. Producent …………………… | Monitor - Przekątna ekranu [cal] – 27 - rozdzielczości 2560 x 1440 i panoramicznych proporcjach 16:9 - Częstotliwość odświeżania [Hz]: 60 - Jasność [cd/m2] 350 - Czas reakcji 4 ms z akceleratorem - regulacji wysokości monitora - złącza DisplayPort, HDMI, USB 2.0 Kąt widzenia [stopnie] 178 (poziom) |  | 1 |  |
| 3 | Model: ………………….. Producent …………………… | Klawiatura - komunikacja : bezprzewodowa - przyciski : membranowe - typ klawiatury : płaska - interfejs : USB klawisze multimedialne : tak |  | 1 |  |
| 4 | Model: ………………….. Producent …………………… | Myszka - typ myszy : laserowa - komunikacja z myszą : bezprzewodowa - liczba przycisków : 5 szt. - komunikacja bezprzewodowa : fale radiowe - zasięg nadajnika : min. 8 m rolka przewijania : 1 szt. |  | 1 |  |
| 5 | Model: ………………….. Producent …………………… | UPS - Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom Ilość gniazd wyjściowych: 3 |  | 1 |  |
| 6 | Model: ………………….. Producent …………………… | Listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 gniazd |  | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM od 1 do 6: |  |
| # V # Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do obróbki graficznej – kręgowce |  |  |  |  |  |
| Lp. | Należy podać model, symbol i producenta | Wymagane minimalne parametry techniczne | Należy wskazać/opisać czy oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk: | Cena brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Model: ………………….. Producent …………………… | Komputer do obróbki graficznej Procesor - Ilość pamięci RAM - 8 GB - Rodzaj pamięci RAM - GDDR5 - Typ złącza - PCI Express x16 - Taktowanie rdzenia [MHz] - 1405 Rozdzielczość - 4096 x 2160 Karta graficzna - Ilość pamięci RAM - 8 GB - Rodzaj pamięci RAM - GDDR5 - Typ złącza - PCI Express x16 - Taktowanie rdzenia [MHz] - 1405 Rozdzielczość - 4096 x 2160 Płyta główna - Karta dźwiękowa - Zintegrowana - Karta sieciowa - 10/100/1000 - Złącza na tylnym panelu: - 1x DisplayPort - 1x HDMI - 1x PS/2 - 1x S/PDIF Optyczne - 2x RJ-45 - 2x USB 3.1 gen 2 2x USB 3.1 gen 1 Pamięć RAM - Typ pamięci - DDR4 Pojemność - 32 GB Dysk Pojemność dysku HDD - 4 TB Pojemność dysku SSD - 512 TB Zasilacz Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom Obudowa Złącza na przednim panelu: USB 2.0 x2 USB 3.0 x2 Ilość zainstalowanych wentylatorów - 3 UWAGA: Oprogramowanie System operacyjny: Instytut posiada wdrożony system operacyjny Windows 10 Pakiet biurowy: Instytut posiada wdrożony pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Antywirus: Instytut posiada wdrożone oprogramowanie ESET |  | 1 zestaw |  |
| 2 | Model: ………………….. Producent …………………… | - Monitor - Przekątna ekranu [cal] – 27 - rozdzielczości 2560 x 1440 i panoramicznych proporcjach 16:9 - Częstotliwość odświeżania [Hz]: 60 - Jasność [cd/m2] 350 - Czas reakcji 4 ms z akceleratorem - regulacji wysokości monitora - złącza DisplayPort, HDMI, USB 2.0 Kąt widzenia [stopnie] 178 (poziom) |  | 1 |  |
| 3 | Model: ………………….. Producent …………………… | Klawiatura - komunikacja : bezprzewodowa - przyciski : membranowe - typ klawiatury : płaska - interfejs : USB klawisze multimedialne : tak |  | 1 |  |
| 4 | Model: ………………….. Producent …………………… | Myszka - typ myszy : laserowa - komunikacja z myszą : bezprzewodowa - liczba przycisków : 5 szt. - komunikacja bezprzewodowa : fale radiowe - zasięg nadajnika : min. 8 m rolka przewijania : 1 szt. |  | 1 |  |
| 5 | Model: ………………….. Producent …………………… | UPS - Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom Ilość gniazd wyjściowych: 3 |  | 1 |  |
| 6 | Model: ………………….. Producent …………………… | Listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 gniazd |  | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM od 1 do 6: |  |
| # VI # Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do obróbki graficznej Muzeum |  |  |  |  |  |
| Lp. | Należy podać model, symbol i producenta | Wymagane minimalne parametry techniczne | Należy wskazać/opisać czy oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk: | Cena brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Model: ………………….. Producent …………………… | Komputer do obróbki graficznej Procesor - Ilość rdzeni - 6 - Ilość wątków - 12 - Taktowanie bazowe – 3.7 Architektura [bit] - 64 Karta graficzna - Ilość pamięci RAM - 8 GB - Rodzaj pamięci RAM - GDDR5 - Typ złącza - PCI Express x16 - Taktowanie rdzenia [MHz] - 1405 Rozdzielczość - 4096 x 2160 Płyta główna - Karta dźwiękowa - Zintegrowana - Karta sieciowa - 10/100/1000 - Złącza na tylnym panelu: - 1x DisplayPort - 1x HDMI - 1x PS/2 - 1x S/PDIF Optyczne - 2x RJ-45 - 2x USB 3.1 gen 2 2x USB 3.1 gen 1 Pamięć RAM Pamięć RAM - Typ pamięci - DDR4 Pojemność - 32 GB Dysk - Pojemność dysku HDD - 4 TB Pojemność dysku SSD – 512 GB Zasilacz Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom Obudowa Złącza na przednim panelu: USB 2.0 x2 USB 3.0 x2 Ilość zainstalowanych wentylatorów – 3 UWAGA: Oprogramowanie System operacyjny: Instytut posiada wdrożony system operacyjny Windows 10 Pakiet biurowy: Instytut posiada wdrożony pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Antywirus: Instytut posiada wdrożone oprogramowanie ESET |  | 1 zestaw |  |
| 2 | Model: ………………….. Producent …………………… | Monitor - Przekątna ekranu [cal] – 27 - rozdzielczości 2560 x 1440 i panoramicznych proporcjach 16:9 - Częstotliwość odświeżania [Hz]: 60 - Jasność [cd/m2] 350 - Czas reakcji 4 ms z akceleratorem - regulacji wysokości monitora - złącza DisplayPort, HDMI, USB 2.0 Kąt widzenia [stopnie] 178 (poziom) |  | 1 |  |
| 3 | Model: ………………….. Producent …………………… | Klawiatura - komunikacja : bezprzewodowa - przyciski : membranowe - typ klawiatury : płaska - interfejs : USB klawisze multimedialne : tak |  | 1 |  |
| 4 | Model: ………………….. Producent …………………… | Myszka - typ myszy : laserowa - komunikacja z myszą : bezprzewodowa - liczba przycisków : 5 szt. - komunikacja bezprzewodowa : fale radiowe - zasięg nadajnika : min. 8 m rolka przewijania : 1 szt. |  | 1 |  |
| 5 | Model: ………………….. Producent …………………… | UPS - Wydajność odpowiadająca zaproponowanym podzespołom Ilość gniazd wyjściowych: 3 |  | 1 |  |
| 6 | Model: ………………….. Producent …………………… | Listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 gniazd |  | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM od 1 do 6: |  |
| # VII # Zestaw do digitalizacji – mikroskop biologiczny - Bezkręgowce |  |  |  |  |  |
| Lp. | Należy podać model, symbol i producenta | Wymagane minimalne parametry techniczne | Należy wskazać/opisać czy oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk: | Cena brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Mikroskop biologiczny do obserwacji w kontraście Nomarskiego oraz kontraście fazowym z kolorową kamerą cyfrową |  |  |  |
| 1 | Model: ………………….. Producent …………………… | STATYW Mikroskop na statywie prostym, w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, standardowa długość optyczna obiektywów 45mm Mikroskop kodowany, system zapamiętywania poziomu oświetlenia dla każdego obiektywu Kodowany rewolwer na min. 6 obiektywów, z automatycznym odczytywaniem pozycji rewolweru (wartości powiększeń) przez oprogramowanie do analizy obrazu, wyposażony w gniazda dla suwaków DIC dla każdego obiektywu Kodowany sześciopozycyjny rewolwer filtrów FL i modułów optycznych Apochromatyczny układ oświetlenia w świetle odbitym z przysłonami polową i aperturową Wbudowane układy oświetlenia dla światła przechodzącego i odbitego fluorescencyjnego. ### Kompletne wyposażenie do kontrastu fazowego dla wskazanych obiektywów. Kontrast Nomarskiego z regulacją siły kontrastu widzenia dla wskazanych obiektywów. ### Wbudowane w statyw filtry neutralne pozwalające na ustawienie 12 poziomów transmisji dla światła przechodzącego. Wbudowany system zarządzający ustawieniami oświetlenia i przesłon w zależności od powiększenia i techniki obserwacji Tubus o stałym kącie nachylenia okularów 30˚, o polu widzenia min. 25 mm, z regulacją rozstawu źrenic w zakresie od 55 do 74 mm, z wyjściem z tubusa do podłączenia kamery o podziale światła pomiędzy okular i kamerę 100%:0%,/30:70/ 0%:100% Okulary: - Powiększenie 10x, 2 sztuki - Szerokopolowe, pole widzenia min. 22mm - Ergonomiczne osłony gumowe - Z regulacjami dioptryjnymi +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach - Z miejscem na zamontowanie jako opcji podziałki, siatki czy krzyża w każdym z okularów Regulacja odstępu między okularami Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi. Śruby ruchu zgrubnego oraz dokładnego położone z obu stron statywu. STOLIK Stolik mechaniczny z anodyzowana powierzchnia o przesuwie 75 mm w osi x, 50mm w osi y Mechaniczny stolik krzyżowy z precyzyjnym układem zębatkowym przesuwu w osiach x,y Prowadnica przesuwu stolika w osiach x,y położona z prawej strony Regulowana o 15 mm wysokość pokręteł sterujących ruchem preparatu, pokrętła po prawej stronie Uchwyt preparatów WYPOSAŻENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO Kondensor aplanatyczno - achromatyczny, co najmniej ośmiopozycyjny, automatyczny, N.A. 0,9, do obserwacji z obiektywami 1x ... 100x. Kontrast fazowy i kontrast Nomarskiego Oświetlenie halogenowe o mocy 100W z możliwością centrowania lampy Wbudowany w statyw zasilacz sieciowy dla lampy halogenowej 100W Regulacja natężenia światła przechodzącego ze wskaźnikiem diodowym nastawionej wartości Możliwość zakodowania różnych parametrów oświetlenia dla każdego z obiektywów (automatyczna zmiana natężenia oświetlenia wraz ze zmianą obiektywu) Wbudowana w statyw przysłona polowa OBIEKTYWY Obiektywy planachromatyczne, korygowane na nieskończoność, o długości parfokalnej 45mm o powiększeniach / aperturze / odległości roboczej: ### 5x/0.15/12.0 mm z kontrastem fazowym Ph 20x/0.45/0.65 mm z kontrastem fazowym Ph 60x lub 63x/0.85/0.20 mm z kontrastem fazowym Ph Obiektywy semiplanapochromatyczne, fluorytowe, korygowane na nieskończoność, o podwyższonym kontraście, o długości parfokalnej 45mm o powiększeniach / aperturze / odległości roboczej min.: 60x lub 63x/1.25/0.10 mm olejowa, kontrast DIC 100x/1.30/0.20 mm olejowa z kontrastem fazowym Ph Obiektywy planapochromatyczny, korygowane na nieskończoność, o długości parfokalnej min. 45mm o powiększeniach / aperturze / odległości roboczej min.: 40x/0,95/0.25 mm z kontrastem fazowym Ph i kontrastem DIC 100x/1,4/0.17 mm olejowa, kontrast DIC |  | 1 zestaw |  |
| 1 | Model: ………………….. Producent …………………… | ZESTAW DO AKWIZYCJI OBRAZÓW Kamera cyfrowa kolorowa: • Rozdzielczość min. 5 mln efektywnych pikseli, • przetwornik rozmiar 2/3” • Rozmiar piksela min. 3,45 μm x 3,45 μm • Czas integracji: od 0,1 ms do 4 s • Typowy zakres dynamiki 4700:1 lub wyższy • Prędkość akwizycji: 35 fps lub wyższa przy pełnej rozdzielczości • Interfejs elektroniczny USB 3.0 •digitalizacja: 8 i 12 bitów Adapter video do podłączenia kamery 0,63x – 1 szt. |  | 1 zestaw |  |
| 2 | Model: ………………….. Producent …………………… | OPROGRAMOWANIE MIKROSKOPOWE • Akwizycja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny • Interfejs użytkownika przełączany (wersja jasna i ciemna) w celu dopasowania do warunków oświetlenia • Interfejs użytkownika płynnie skalowany w celu dopasowania do używanego monitora • Wszystkie funkcjonalne elementy wyświetlane w trybie zredukowanym (dla początkujących) lub w trybie pełnym • Obsługa mikroskopów automatycznych, kodowanych i manualnych • Konfiguracja, zapisywanie i wczytywanie złożonych eksperymentów akwizycji obrazów • Nagrywanie sekwencji obrazów / filmów poprzez funkcje START/STOP • Tworzenie konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie • Łączenie sekwencji poleceń w celu tworzenia konfiguracji sprzętowych mikroskopu • Proponowanie przez oprogramowanie do trzech strategii akwizycji (największa czułość, największa szybkość, najlepszy kompromis pomiędzy czułością i szybkością akwizycji) • Akwizycja obrazów z kamer monochromatycznych i kolorowych do 16 bitów / 3 x 16 bitów • Ustawianie parametrów wyświetlania bez ingerowania w wartość pikseli • Automatyczne skalowanie (zależnie od typu mikroskopu) • Zapisywanie historii akwizycji w pliku obrazowym • Pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu) • Definiowane przez użytkownika paski poleceń, zapisywanie w pliku ustawień środowiska graficznego i narzędzi • Import obrazów (BMP, TIF, JPG, GIF, PNG). • Eksport obrazów (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP) • Eksport filmów (AVI, Windows Media video formats) • Eksport obrazów i filmów w trybie wsadowym • Interaktywne pomiary: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód, wartości szarości, kąt • Paski skali • Adnotacje tekstowe • Obróbka obrazów: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie, korekcja geometryczna Przeglądarka obrazów Pomiary na histogramach Pomiary na profilach Możliwość instalacji na dowolnej liczbie komputerów Oprogramowanie tego samego producenta co kamera i mikroskop Moduł programowania umożliwiający składanie obrazów w osiach x, y z pojedynczych zdjęć Moduł rozszerzonej ostrości działający przez składanie obrazów w osi Z |  | 1 zestaw |  |
| 3 | Model: ………………….. Producent …………………… | WYPOSAŻENIE DODATKOWE Zestaw ochronny antystatyczny (pokrowiec, osłony gumowe na okulary oraz źródło światła) • Komplet narzędzi Żarówka halogenowa 100 Wat zapasowa Olejek immersyjny 100 ml |  | 1 zestaw |  |
| 4 | nd | POZOSTAŁE WYMAGANIA Pełna dokumentacja producenta w języku polskim (wersja elektroniczna), zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, ew. rysunki, schematy wraz ze skróconą instrukcją obsługi w języku polskim. |  | nd |  |
| 5 | nd | WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI, URUCHOMIENIA I OBSŁUGI SERWISIWEJ Bezpłatna instalacja i uruchomienie urządzenia przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w siedzibie zamawiającego Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Szkolenie przeprowadzone przez serwis w miejscu instalacji urządzenia, we wspólnie uzgodnionym terminie, w wymiarze 1 dnia. |  | nd |  |
| 6 | nd | Termin gwarancji: minimum 12 miesięcy Warunki gwarancji: Okres gwarancji minimum 12 miesięcy, preferowany okres wydłużony do 24 miesięcy Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta. Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail. |  | nd |  |
|  |  |  |  | RAZEM od 1 do 6: |  |
| # VIII # Zestaw do digitalizacji – Mikroskop stereoskopowy RODZAJ NR 1 – Bezkręgowce |  |  |  |  |  |
| Lp. | Należy podać model, symbol i producenta | Wymagane minimalne parametry techniczne | Należy wskazać/opisać czy oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk: | Cena brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Mikroskop stereoskopowy do obserwacji w świetle przechodzącym i padającym z kamerą kolorową |  |  |  |
| 1 | Model: ………………….. Producent …………………… | Optyka, korpus mikroskopu optyka typu system teleskopowy korekcja apochromatyczna korpusu mikroskopu zoom 8:1 powiększenia (przy użyciu okularów 10x, obiektywu 1,0x) w zakresie 10x ... 70x lub więcej zmienne powiększenie ustawiane pokrętłem w sposób płynny i z funkcją „click-stop” (przełączane przez użytkownika) pole widzenia w konfiguracji z obiektywem 1,0x i okularami 23 mm: 3 mm-23 mm suwak dla obiektywu, pozwalającego na dokonywanie obserwacji bez lateralnego ruchu pola widzenia przy zmianie ostrości możliwość rozbudowy o epifluorescencję z miejscem na co najmniej 5 filtrów FL, z możliwością zastosowania oświetlacza fluorescencyjnego 100 W automatycznie ustawiającego palnik rtęciowy fototubus binokularowy regulowalny kąt nachylenia od 5 do 45 stopni regulacja rozstawu źrenic w zakresie 55-75 mm port służący do podłączenia kamery cyfrowej lub aparatu cyfrowego podział światła okulary prawy/ port kamery 100:0 / 0:100% adapter video do podłączenia kamery cyfrowej – w zakresie 0,6x-0,7x Okulary powiększenie 10x szerokopolowe, pole widzenia min. 22 mm z regulacjami dioptryjnymi +5/-5 dioptrii w obydwu okularach możliwość domontowania okularów o powiększeniach min. 16x/16 mm oraz 25x/10 mm Statyw z kolumną podstawa do światła odbitego i przechodzącego o wymiarach min. 320x370, wysokość maksymalnie 40mm i kolumną o wysokości min. 350 mm, zapewniająca konieczną przy uzyskiwanej rozdzielczości stabilność. Zintegrowanym z podstawą oświetlacz LED do światła przechodzącego, system oświetlenia skośnego i ciemnego pola, płytka stolika czarno-biała oraz płytka stolika szklana przezroczysta, oś obiektywu min. 150 mm od kolumny, kolumna z współosiowymi śrubami mikro- i makrometryczną opcjonalnie możliwość zastosowania kolumny z automatycznym ustawianiem ostrości o kroku 350 nm lub mniejszym, sterowanie z komputera oraz joystickiem montowany do podstawy stolik przesuwny X, Y - zakres ruchu min. 110 x 110 mm, wyposażony w szklaną płytkę umożliwiającą obserwację w świetle przechodzącym Obiektyw obiektyw planachromatyczny (bez dystorsji, baryłkowatości, abberacji chromatycznej) powiększenie 1,0 x odległość robocza 80 mm lub większa możliwość rozbudowy o dodatkowe obiektywy: 0,3x, 0,5x, 0,63x, 1,5x, 2,3x. Oświetlacz światła przechodzącego zintegrowany z podstawą oświetlacz diodowy LED płynna regulacja natężenia bez zmiany temperatury barwowej Oświetlacz światła padającego Oświetlacz pierścieniowy diodowy LED płynna regulacja natężenia bez zmiany temperatury barwowej oświetlenie segmentowe: cały pierścień, połowa (oświetlenie boczne), 1/4, dwa segmenty 1/4, oświetlenie segmentowe można wprawić w ruch z regulacją prędkości przełączania segmentów |  | 1 |  |
| 2 | Model: ………………….. Producent …………………… | Kamera cyfrowa - Kamera cyfrowa kolorowa: - Rozdzielczość min. 5 mln efektywnych pikseli, - przetwornik rozmiar 2/3” - Rozmiar piksela min. 3,45 μm x 3,45 μm - Czas integracji: od 0,1 ms - 4 s - Typowy zakres dynamiki 4700:1 lub większy - Prędkość akwizycji min. 35 fps przy pełnej rozdzielczości - Interfejs elektroniczny USB 3.0 - digitalizacja: 8 i 12 bitów, |  | 1 |  |
| 3 | Model: ………………….. Producent …………………… | Oprogramowanie do akwizycji i obróbki obrazów mikroskopowych Akwizycja i analiza obrazu w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny wraz z licencją bezterminową Interfejs użytkownika przełączany (wersja jasna i ciemna) w celu dopasowania do warunków oświetlenia Wyświetlanie obrazu mikroskopowego „na żywo” na monitorze komputera Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania Automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji i balansu bieli Interfejs użytkownika płynnie skalowany w celu dopasowania do używanego monitora Wszystkie funkcjonalne elementy wyświetlane w trybie zredukowanym (dla początkujących) lub w trybie pełnym Obsługa mikroskopów automatycznych, kodowanych i manualnych Konfiguracja, zapisywanie i wczytywanie złożonych eksperymentów akwizycji obrazów Nagrywanie sekwencji obrazów / filmów poprzez funkcje START/STOP Tworzenie konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie Łączenie sekwencji poleceń w celu tworzenia konfiguracji sprzętowych mikroskopu Akwizycja obrazów z kamer monochromatycznych i kolorowych do 16 bitów / 3 x 16 bitów Ustawianie parametrów wyświetlania bez ingerowania w wartość pikseli Automatyczne skalowanie (zależnie od typu mikroskopu) Zapisywanie historii akwizycji w pliku obrazowym Pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu) Definiowane przez użytkownika paski poleceń, zapisywanie w pliku ustawień środowiska graficznego i narzędzi Import obrazów (BMP, TIF, JPG, GIF, PNG). Eksport obrazów (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP) Eksport filmów (AVI, Windows Media video formats) Eksport obrazów i filmów w trybie wsadowym Interaktywne pomiary: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód, wartości szarości, kąt Paski skali Adnotacje tekstowe Obróbka obrazów: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie, korekcja geometryczna Przeglądarka obrazów Pomiary na histogramach Pomiary na profilach Składanie obrazów w osiach x, y z pojedynczych zdjęć w obrazy wielkoformatowe Składanie obrazów mikroskopowych pobranych w osi Z w obraz o rozszerzonej głębi ostrości Możliwość instalacji na dowolnej liczbie komputerów Oprogramowanie tego samego producenta co kamera i mikroskop |  | 1 zestaw |  |
| 4 | Model: ………………….. Producent …………………… | Wyposażenie pokrowiec antystatyczny muszle oczne pozwalające na pracę z mikroskopem przez osoby noszące okulary komplet narzędzi |  | 1zestaw |  |
| 5 | nd | Inne warunki Instalacja i uruchomienie urządzenia przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w siedzibie zamawiającego Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Szkolenie przeprowadzone przez serwis w miejscu instalacji urządzenia, we wspólnie uzgodnionym terminie, w wymiarze 1 dnia. Warunki gwarancji: Okres gwarancji minimum 12 miesięcy, preferowany okres wydłużony do 24 miesięcy Termin dostawy 12 tygodni, preferowane skrócenie terminu dostawy do max. 10 tygodni Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta. Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail. |  | nd |  |
| 6 | nd | Termin gwarancji: minimum 12 miesięcy Warunki gwarancji: - Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. - W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta. Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail. |  | nd |  |
|  |  |  |  | RAZEM od 1 do 6: |  |
| # IX # Zestaw do digitalizacji – Mikroskop stereoskopowy – RODZAJ NR 2 # 1 szt. dla Muzeum |  |  |  |  |  |
| Lp. | Należy podać model, symbol i producenta | Wymagane minimalne parametry techniczne | Należy wskazać/opisać czy oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk: | Cena brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Mikroskop stereoskopowy |  |  |  |
| 1 | Model: ………………….. Producent …………………… | Optyka, korpus mikroskopu system teleskopowy korekcja apochromatyczna korpusu mikroskopu zakres zoom co najmniej 20,0:1 zakres powiększeń 7,5x - 150x (z obiektywem 1x), z wyposażeniem opcjonalnym 2,5x - 1300x rozdzielczość i kontrast jednakowo wysokie w obydwu kanałach obserwacyjnych zintegrowana podwójna przysłona irysowa możliwość rozbudowy o dotykowy ciekłokrystaliczny panel sterujący powiększeniem, ostrością, oświetleniem, umożliwiający podłączenie mikroskopu do komputera możliwość rozbudowy o epifluorescencję z miejscem na co najmniej 5 filtrów FL, z możliwością zastosowania oświetlacza fluorescencyjnego 100 W automatycznie ustawiającego palnik rtęciowy zakres powiększeń oferowanego mikroskopu co najmniej 4,7x … 225x trzyobiektywowy kodowany uchwyt, sześciopozycyjny (3 pozycje dla obserwacji stereoskopowej, 3 pozycje dla obserwacji monoskopowej) pole widzenia w konfiguracji z obiektywem 1,0x i okularami 23 mm: 1,5 mm - 30,7 mm fototubus binokularowy regulowalny kąt nachylenia od 5 do 45 stopni regulacja rozstawu źrenic w zakresie 55 - 75 mm port służący do podłączenia kamery cyfrowej lub aparatu cyfrowego - podział światła okulary prawy/ port kamery 100:0 / 0:100% adapter video do podłączenia kamery cyfrowej w zakresie 0,6x – 0,7x Okulary powiększenie 10x szerokopolowe, pole widzenia min. 22 mm z regulacjami dioptryjnymi +5/-5 dioptrii w obydwu okularach możliwość domontowania okularów o powiększeniach 16x/16 mm oraz 25x/10 mm Statyw z kolumną kolumna z automatycznym ustawianiem ostrości o kroku 350 nm lub mniejszym, sterowanie z komputera oraz joystickiem podstawa z kolumną o wysokości min. 520 mm oś obiektywu min. 150 mm od kolumny podstawa do światła odbitego o wymiarach min. 440x340 mm, wysokość 30mm, zapewniająca konieczną przy uzyskiwanej rozdzielczości stabilność. montowany do podstawy stolik mechaniczny z poziomymi pokrętłami X, Y - zakres ruchu 150 x 100 mm, wyposażony w nieprzezroczystą płytkę oraz szklaną płytkę umożliwiającą obserwację w świetle przechodzącym Obiektyw Klasa Plan Apochromat, powiększenie 0,63 x, odległość robocza min. 80 mm Klasa Plan Apochromat, powiększenie 1,0 x, odległość robocza min. 60 mm Klasa Plan Apochromat, powiększenie 1,5 x, odległość robocza min. 30 mm - możliwość rozbudowy o dodatkowe obiektywy: 0,3x, 0,5x, 1,25x, 2,3x, Oświetlacz światła przechodzącego źródło zimnego światła LED dające strumień światła min. 600 lm Wyposażenie do światła przechodzącego: - z oświetleniem skośnym o zmiennym kącie - - z ciemnym polem Oświetlacz światła padającego - Oświetlacz typu „gęsia szyja” źródło zimnego światła LED dające strumień światła min. 600 lm podwójny oświetlacz światłowodowy typu „gęsia szyja” 1000 mm soczewki nasadkowe fokusujace na końcówki światłowodów mocowanie światłowodów do podstawy lub głowicy mikroskopu pozwalające na precyzyjne ustawienie oświetlenia Oświetlacz UV |  | 1 |  |
| 2 | Model: ………………….. Producent …………………… | Kamera cyfrowa Kamera cyfrowa kolorowa: Rozdzielczość min. 5 mln efektywnych pikseli, przetwornik rozmiar 2/3” Rozmiar piksela min. 3,45 μm x 3,45 μm Czas integracji: od 0,1 ms - 4 s Typowy zakres dynamiki 4700:1 lub większy Prędkość akwizycji min. 35 fps przy pełnej rozdzielczości Podłączenie do komputerów za pomocą złącza USB 3.0 Digitalizacja: 8 i 12 bitów, interface optyczny: C-mount adapter video do podłączenia kamery - zakres 0,6x – 0,7x – 1 szt. |  |  |  |
| 3 | Model: ………………….. Producent …………………… | Oprogramowanie do akwizycji i obróbki obrazów mikroskopowych Akwizycja i analiza obrazu w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny wraz z licencją bezterminową Interfejs użytkownika przełączany (wersja jasna i ciemna) w celu dopasowania do warunków oświetlenia Wyświetlanie obrazu mikroskopowego „na żywo” na monitorze komputera Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania Automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji i balansu bieli Interfejs użytkownika płynnie skalowany w celu dopasowania do używanego monitora Wszystkie funkcjonalne elementy wyświetlane w trybie zredukowanym (dla początkujących) lub w trybie pełnym Obsługa mikroskopów automatycznych, kodowanych i manualnych Konfiguracja, zapisywanie i wczytywanie złożonych eksperymentów akwizycji obrazów Nagrywanie sekwencji obrazów / filmów poprzez funkcje START/STOP Tworzenie konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie Łączenie sekwencji poleceń w celu tworzenia konfiguracji sprzętowych mikroskopu Akwizycja obrazów z kamer monochromatycznych i kolorowych do 16 bitów / 3 x 16 bitów Ustawianie parametrów wyświetlania bez ingerowania w wartość pikseli Automatyczne skalowanie (zależnie od typu mikroskopu) Zapisywanie historii akwizycji w pliku obrazowym Pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu) Definiowane przez użytkownika paski poleceń, zapisywanie w pliku ustawień środowiska graficznego i narzędzi Import obrazów (BMP, TIF, JPG, GIF, PNG). Eksport obrazów (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP) Eksport filmów (AVI, Windows Media video formats) Eksport obrazów i filmów w trybie wsadowym Interaktywne pomiary: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód, wartości szarości, kąt Paski skali Adnotacje tekstowe Obróbka obrazów: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie, korekcja geometryczna Przeglądarka obrazów Pomiary na histogramach Pomiary na profilach Moduł manualnej rozszerzonej głębi ostrości Oprogramowanie tego samego producenta co kamera i mikroskop Moduł automatycznej akwizycji stosów Z Moduł automatycznej rozszerzonej głębi ostrości |  |  |  |
| 4 | Model: ………………….. Producent …………………… | Wyposażenie pokrowiec antystatyczny muszle oczne pozwalające na pracę z mikroskopem przez osoby noszące okulary komplet narzędzi system polaryzacji do światła przechodzącego i odbitego |  |  |  |
| 5 | nd | Inne warunki: Instalacja i uruchomienie urządzenia przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w siedzibie zamawiającego Szkolenie co najmniej 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Szkolenie przeprowadzone przez serwis w miejscu instalacji urządzenia, we wspólnie uzgodnionym terminie, w wymiarze 1 dnia (4-6 godzin). Warunki gwarancji: Okres gwarancji minimum 12 miesięcy, preferowany okres wydłużony do 24 miesięcy Termin dostawy 12 tygodni, preferowane skrócenie terminu dostawy do max. 10 tygodni Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta. Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail. |  | nd |  |
| 6 | nd | Termin gwarancji: minimum 12 miesięcy Warunki gwarancji: - Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. - W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta. Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail. |  | nd |  |
|  |  |  |  | RAZEM od 1 do 6 |  |
| # X # Zestaw do digitalizacji – Mikroskop stereoskopowy – RODZAJ NR 2 # 1 szt. dla Kręgowce |  |  |  |  |  |
| Lp. | Należy podać model, symbol i producenta | Wymagane minimalne parametry techniczne | Należy wskazać/opisać czy oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk: | Cena brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Mikroskop stereoskopowy |  |  |  |
| 1 | Model: ………………….. Producent …………………… | Optyka, korpus mikroskopu optyka typu system teleskopowy korekcja apochromatyczna korpusu mikroskopu zoom 8:1 powiększenia (przy użyciu okularów 10x, obiektywu 1,0x) w zakresie 10x ... 70x zmienne powiększenie ustawiane pokrętłem w sposób płynny i z funkcją „click-stop” (przełączane przez użytkownika) pole widzenia w konfiguracji z obiektywem 1,0x i okularami 23 mm: 3 mm-23 mm suwak dla obiektywu, pozwalającego na dokonywanie obserwacji bez lateralnego ruchu pola widzenia przy zmianie ostrości możliwość rozbudowy o epifluorescencję z miejscem na co najmniej 5 filtrów FL, z możliwością zastosowania oświetlacza fluorescencyjnego 100 W automatycznie ustawiającego palnik rtęciowy fototubus binokularowy regulowalny kąt nachylenia od 5 do 45 stopni regulacja rozstawu źrenic w zakresie 55-75 mm port służący do podłączenia kamery cyfrowej lub aparatu cyfrowego podział światła okulary prawy/ port kamery 100:0 / 0:100% dwa adaptery video do podłączenia kamery cyfrowej używane zamiennie – adapter 1,0x oraz adapter w zakres 0,6x – 0,7x Okulary powiększenie 10x szerokopolowe, pole widzenia min. 22 mm z regulacjami dioptryjnymi +5/-5 dioptrii w obydwu okularach możliwość domontowania okularów o powiększeniach min. 16x/16 mm oraz 25x/10 mm Statyw z kolumną podstawa do światła odbitego , wykonana z żeliwa, o wymiarach 450 +/- 10 mm x 346 mm +/- 10 mm, zapewniająca stabilność konieczną przy uzyskiwanej rozdzielczości kolumna z współosiowymi śrubami mikro- i makrometryczną, wyposażona w hamulec regulujący siłę obrotu oś obiektywu 150 mm od kolumny, mocowania dla światłowodów, opcjonalnie możliwość zastosowania kolumny z automatycznym ustawianiem ostrości o kroku 350 nm, sterowanie z komputera oraz joystickiem montowany do podstawy stolik przesuwny X, Y - zakres ruchu min. 110 x 110 mm Obiektyw obiektyw planachromatyczny (bez dystorsji, baryłkowatości, abberacji chromatycznej) powiększenie 1,0 x odległość robocza 80 mm lub większa możliwość rozbudowy o dodatkowe obiektywy: 0,3x, 0,5x, 1,5x, 2,3x. Oświetlacz światła padającego 1. Oświetlacz pierścieniowy diodowy LED płynna regulacja natężenia bez zmiany temperatury barwowej oświetlenie segmentowe: cały pierścień, połowa (oświetlenie boczne), ¼, dwa segmenty ¼ , oświetlenie segmentowe można wprawić w ruch z regulacją prędkości przełączania segmentów 2. Oświetlacz typu „gęsia szyja” źródło zimnego światła LED dające strumień światła min. 600 lm podwójny elastyczny światłowód o długości min. 1000mm z systemem mocowania zarówno do podstawy jak i głowicy mikroskopu pozwalający na ustawienie światła pod dowolnym kątem soczewki nasadkowe fokusujace na końcówki światłowodów |  | 1 |  |
| 2 | Model: ………………….. Producent …………………… | Kamera cyfrowa Kamera cyfrowa kolorowa: Rozdzielczość min. 5 mln efektywnych pikseli, przetwornik rozmiar 2/3” Rozmiar piksela min. 3,45 μm x 3,45 μm Czas integracji: od 0,1 ms - 4 s Typowy zakres dynamiki 4700:1 lub większy Prędkość akwizycji min. 35 fps przy pełnej rozdzielczości Interfejs elektroniczny USB 3.0 digitalizacja: 8 i 12 bitów. |  |  |  |
| 3 | Model: ………………….. Producent …………………… | Oprogramowanie do akwizycji i obróbki obrazów mikroskopowych Akwizycja i analiza obrazu współpracujące z ww. kamerą w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny wraz z licencją bezterminową Interfejs użytkownika przełączany (wersja jasna i ciemna) w celu dopasowania do warunków oświetlenia Wyświetlanie obrazu mikroskopowego „na żywo” na monitorze komputera Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania Automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji i balansu bieli Interfejs użytkownika płynnie skalowany w celu dopasowania do używanego monitora Wszystkie funkcjonalne elementy wyświetlane w trybie zredukowanym (dla początkujących) lub w trybie pełnym Obsługa mikroskopów automatycznych, kodowanych i manualnych Konfiguracja, zapisywanie i wczytywanie złożonych eksperymentów akwizycji obrazów Nagrywanie sekwencji obrazów / filmów poprzez funkcje START/STOP Tworzenie konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie Łączenie sekwencji poleceń w celu tworzenia konfiguracji sprzętowych mikroskopu Akwizycja obrazów z kamer monochromatycznych i kolorowych do 16 bitów / 3 x 16 bitów Ustawianie parametrów wyświetlania bez ingerowania w wartość pikseli Automatyczne skalowanie (zależnie od typu mikroskopu) Zapisywanie historii akwizycji w pliku obrazowym Pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu) Definiowane przez użytkownika paski poleceń, zapisywanie w pliku ustawień środowiska graficznego i narzędzi Import obrazów (BMP, TIF, JPG, GIF, PNG). Eksport obrazów (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP) Eksport filmów (AVI, Windows Media video formats) Eksport obrazów i filmów w trybie wsadowym Interaktywne pomiary: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód, wartości szarości, kąt Paski skali Adnotacje tekstowe Obróbka obrazów: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie, korekcja geometryczna Przeglądarka obrazów Pomiary na histogramach Pomiary na profilach Składanie obrazów w osiach x, y z pojedynczych zdjęć w obrazy wielkoformatowe Składanie obrazów mikroskopowych pobranych w osi Z w obraz o rozszerzonej głębi ostrości Możliwość instalacji na dowolnej liczbie komputerów Oprogramowanie tego samego producenta co kamera i mikroskop |  |  |  |
| 4 | Model: ………………….. Producent …………………… | Wyposażenie pokrowiec antystatyczny muszle oczne pozwalające na pracę z mikroskopem przez osoby noszące okulary komplet narzędzi |  |  |  |
| 5 | nd | Inne warunki: - instalacja i uruchomienie urządzenia przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w siedzibie zamawiającego - szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Szkolenie przeprowadzone przez serwis w miejscu instalacji urządzenia, we wspólnie uzgodnionym terminie, w wymiarze 1 dnia. |  | nd |  |
| 6 | nd | Termin gwarancji: minimum 12 miesięcy Warunki gwarancji: - Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. - W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta. Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail. |  | nd |  |
|  |  |  |  | RAZEM od 1 do 6 |  |
| # PODSUMOWANIE CEN ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ilość sztuk: | Cena brutto |
|  |  |  |  | 1 ZESTAW |  |
|  | I |  |  | 1 ZESTAW |  |
|  | II |  |  | 1 ZESTAW |  |
|  | III |  |  | 1 ZESTAW |  |
|  | IV |  |  | 1 ZESTAW |  |
|  | V |  |  | 1 ZESTAW |  |
|  | VI |  |  | 1 ZESTAW |  |
|  | VII |  |  | 1 ZESTAW |  |
|  | VIII |  |  | 1 ZESTAW |  |
|  | IX |  |  | 1 ZESTAW |  |
|  | X |  |  | 1 ZESTAW |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |

UWAGA: W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził po stronie Zamawiającego do powstania u niego obowiązku podatkowego (VAT odwrócony) – należy uzupełnić ofertę podając zakres (nazwę i rodzaj dostawy lub usługi objętej VAT odwróconym, symbol PKWiU oraz wartość tych towarów i usług bez kwoty podatku VAT. Wartość towarów i usług podlegających odwróconemu podatkowi VAT powinna być ujęta w cenie oferty w kwocie bez tego podatku. UWAGA: Obowiązek podania informacji, o której mowa wyżej dotyczy wyłącznie towarów i usług, dla których kwotę podatku VAT, na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nalicza Zamawiający (Nabywca)

Oświadczamy, że wybór oferty będzie/ nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. VAT odwrócony) zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego powstanie w odniesieniu do:

- Produkt ………………………… ilość sztuk ……………………………., symbol PKWiU……………………….. wartość jednostkowa netto ……………………………….., razem netto: ………………………..

- Produkt ………………………… ilość sztuk ……………………………., symbol PKWiU……………………….. wartość jednostkowa netto ……………………………….., razem netto: ………………………..

- ………………………..

……………………………… dnia … … …r.

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

Niepotrzebne skreślić.